光猫桥接模式下,通过路由器访问光猫.简单设置 不用登录ssh命令行,只在网页上操作就可以.

openwrt 只需要三步:

假设光猫的IP地址为  192.168.1.1  ,openwrt路由器 局域网LAN 地址 不要和光猫同网段.

1 网络->接口->添加新接口 , 接口绑定在 vlan0.2  .

2 设置新接口为 静态地址 , 192.168.1.254 ,  这个新加的接口 不要开 DHCP .

3 添加一条静态路由   ,让 访问192.168.1.1 的流量从 新接口192.168.1.254 走.  如图

然后局域网下的机器就可以访问 光猫 192.168.1.1了.